# 联网报警项目设备评审方法及参数要求

# 一、评审方法及废标

1、本次采购项目将采用综合评审法评标。

（1）以报价为主要因素确定成交候选供应商，但不确保最低价中标，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺综合评审确定成交候选供应商。

（2）“综合评审”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经评标小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、询价过程中，如果询价小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

二、联网报警项目设备参数要求及报警点位分布：

（一）设备参数需求：

| 序号 | 器材名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线有线报警控制主机 | ★板载16防区（双防区技术），通过4芯总线，最大可扩展至192防区（有线无线防区混合）； ★5个板载PGM输出，最大可扩展250个PGM输出； ★可接入254个总线智能模块； ★999个用户密码，8个独立分区，2048个事件缓存，带32门的门禁控制； ★可采用中文编程调试软件进现场或行远程安装编程维护工作； *In-field固件升级，可扩到192防区总线报警系统。实现GUARDWALL总线和RS485双总线可相互转换能， *系统控制主机依据设定的系统自动响应程序，并应内置拨号器； ★系统可以自动或手动与110报警联网，通过增加IP/GPRS/GSM模块可实现多种通讯方式报警； *系统应同时提供软、硬件系统集成接口，包括可输出ASCII码等协议或开关量（继电器输出）与视频监控主机和门禁主机进行联网； *可提供协议码与第三方中控平台进行系统集成； *输入电源：16 Vac, 20 / 40 VA, 50-60 Hz，蓄电池：最小12 Vdc, 7 Ah； *辅助电源输出：12 Vdc, 700 mA, 在1.1A时自动切断，警号输出：1A,在 3A时自动切断； ★提供CCC认证并提供检测报告； ★通过：CE\ETL\EN50131\EN45011国际认证。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 平板触控报警键盘 | ★平面LCD触控报警控制键盘，32字符蓝色液晶屏幕； ★玻化面板，UV表面处理，为容性触摸感应式键盘，KeyLight专利声光回馈技术。防区报警显示； ★可通过中文软件进行升级和编程，32字符蓝色LCD显示编程菜单； ★键盘可分配到1个或多个分区，1个可编址防区和1个可编程继电器输出； ★可单独设置门铃防区，14个单键功能键，5个一键式功能按钮； ★可调背光、对比度和屏幕滚动速度，支持12/24小时制显示； ★控制和显示192防区和8个分区，多语言显示； *固件升级通过串口模块和 InField 软件； *输入电压： 9 - 16 Vdc； *功耗：最大150 mA； *可编程继电器输出：1个； *键盘防区输入：1个； *接线方式为四芯总线连接； *工作温度：-10 - 55 °C； *尺寸：12.3 x 14.4 x 3.2 cm ★提供CCC认证并提供检测报告； ★认证：EN 50131，EN 45011，EN 50130-5 | 个 | 1 | 配主机 |
| 3 | 有线紧急按钮（红/黄） | ABS抗氧化塑胶按钮，12V/24VDC，常开常闭可选，60*60*19mm | 只 | 70 | 每个报警点2只 |
| 4 | 吸顶红蓝双色声光警号 | 材质：ABS，PS镜片 额定电压：DC12V，DC24V 额定电流：200ma（DC＝12V） 频率：> 60times /分钟 颜色：橙色，蓝色，红色， 包装：50pcs 尺寸：100l X 60h毫米 | 个 | 2 |  |
| 5 | 总线分配/隔离/中继模块 | 具有总线信号增强/总线隔离/总线分配作用，可延长总线传输距离900米，具有总线分配功能和总线隔离功能，1路输入2路输出，带地址码，它与控制主机直接相连，并提供两条两线的总线,每条总线可任意接总数不超过250个总线传感器和和地址码模块，两条总线是独立工作相互隔离,其中一条总线出现故障不会影响另一条的正常工作。 输入电压 12 - 16 Vdc，功耗 标准: 24 mA，最大: 50 mA， ★通过CE、ETL国际认证。 | 块 | 15 | 根据楼层分布 |
| 6 | 有线4防区地址模块 | 4路防区总线地址码模块，双防区技术有效时为8个防区，每个防区可设置不同的防区反应速度,1个可编程继电器输出,防区输入可以作为一个防拆开关,最大工作电流28MA,带1个50mA的可编程继电器输出。输入电压 11 - 16 Vdc，功耗：最大28 mA，湿度：最大85%。 | 块 | 25 | 根据楼层分布 |
| 7 | 开关电源 | 12V/10A | 块 | 25 | 根据楼层分布 |
| 8 | 医院报警中心电脑 | 型号: 酷睿四核i5-7400 内存容量: 8GB 内存类型: DDR4 硬盘容量: 1TB 显卡类型: 独立显卡 显示器类型: 宽屏LED 操作系统: windows 10 | 台 | 1 |  |
| 9 | 报警中心管理软件 | 支持 Paradox 的 EVO/SP/MG 系列产品的主机； ` 友好的用户界面，操作直观简单； ` 实时显示各类事件报告信息； ` 不同类型的报告事件可自定义颜色分别标记特殊事件语音提示功能； ` 电子地图支持，多客户端 / 服务器架构； ` 多语言支持，数据库备份 / 恢复工具； ` 支持多种硬件连接方式，RS-232，TCP/IP 等； ` 强大而稳定的 MSDE/SQLServer 数据库引擎； ` 支持 Windows XP/7/8/10 等操作系统； ` 多级操作员登陆管理权限。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 通讯模块 | 电脑编程接口模块（USB接口+COM口） 通过计算机连接报警主机的通讯距离为8M 通过报警主机主板上的串口连接至计算机串口（DB-9） 通讯波特率：57.6K（Magellan麦杰伦） 38.4K（EVO） 19.2K（DGP-848） 9.6K（MG麦杰伦和精英SP系列） | 块 | 1 |  |
| 11 | 线缆 | RVV4*1.0 | 米 | 4000 | 根据报警点分布 |
| 12 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |  |

| （二）六安市第二人民医院紧急求助报警前端分布： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分区 | 楼层 | 位置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合病房1号楼 | 1层 | 急诊吧台 | 1 | 每处报警点均安装2个报警按钮 |
| 2 |  | 1层 | 收款处 | 1 |  |
| 3 |  | 1层 | 大厅导诊吧台 | 1 |  |
| 4 |  | 1层 | 综合服务台 | 1 |  |
| 5 |  | 2层 | 收款处 | 1 |  |
| 6 |  | 2层 | 眼科门诊 | 1 |  |
| 7 |  | 2层 | 检验科 | 1 |  |
| 8 |  | 3层 | 手术室/麻醉科 | 1 |  |
| 9 |  | 4层 | ICU | 1 |  |
| 10 |  | 4层 | 儿科 | 1 |  |
| 11 |  | 5层 | 微创妇科 | 1 |  |
| 12 |  | 5层 | 妇产科 | 1 |  |
| 13 |  | 6层 | 微创外科/肛肠科 | 1 |  |
| 14 |  | 6层 | 肝胆外科/胸外科 | 1 |  |
| 15 |  | 7层 | 结直肠肛门外科 | 1 |  |
| 16 |  | 7层 | 泌尿外科 | 1 |  |
| 17 |  | 8层 | 骨科1/骨科4 | 1 |  |
| 18 |  | 8层 | 骨科2 | 1 |  |
| 19 |  | 9层 | 神经内科 | 1 |  |
| 20 |  | 9层 | 神经外科 | 1 |  |
| 21 |  | 10层 | 消化内科/内分泌科 | 1 |  |
| 22 |  | 10层 | 骨科3 | 1 |  |
| 23 |  | 11层 | 心血管内科1/2 | 1 |  |
| 24 |  | 11层 | 肿瘤放化疗科/血管外科 | 1 |  |
| 25 |  | 12层 | 呼吸内科/中医老年科 | 1 |  |
| 26 |  | 12层 | 眼科/耳鼻喉科 | 1 |  |
| 27 | 精神卫生2 号楼 | 4层 | 精神科一病区 | 1 |  |
| 28 |  | 5层 | 精神科二病区 | 1 |  |
| 29 |  | 6层 | 精神科三病区 | 1 |  |
| 30 |  | 7层 | 精神科四病区 | 1 |  |
| 31 |  | 8层 | 精神科五病区 | 1 |  |
| 32 |  | 9层 | 精神科六病区 | 1 |  |
| 33 |  | 10层 | 精神科七病区 | 1 |  |
| 34 |  | 11层 | 精神科八病区 | 1 |  |
| 35 | 行政附属楼 | 3层 | 综合管理部 | 1 |  |
|  |  | 数量总计 |  | 35 | 70个按钮 |