六安市第二人民医院医疗废物暂存房工程招标要求

医疗废弃物暂存房工程为单层建筑，建筑总面积约为75平方米，建筑高度3.5米，框架结构。施工内容包括：房屋建筑、装饰装修等工程，工期为30个日历日。详细如下：

一、整体概况:长、宽、高分别为15m×5m×3.5m(女儿墙0.5m)

二、施工要求：

1、本工程砼均按商品砼计算。

2、筏板基础：300mm厚，配筋：双层双向Φ12＠200

3、地圈梁:240mm×300mm  主筋：6Φ16  箍筋：Φ8＠100/200。

4、框架柱：主筋：4Φ22+12Φ20 、箍筋：Φ10＠100/200。

5、构造柱：参照设计规范，主筋：4Φ12、箍筋：Φ8＠200。

6、外墙梁：上部通长筋：4Φ14,下部通长筋：4Φ16，箍筋：A8＠100/200。

内墙梁：上部通长筋：2Φ16,下部通长筋：2Φ16，箍筋：A8＠200。

7、现浇板：120mm厚（结构找坡），配筋：双层双向Φ8＠200。

8、基础垫层用C15混凝土，其它混凝土均用C25商品混凝土。

9、砖墙200厚，采用蒸压灰砂砖，M5混合砂浆砌筑。

10、弃土运距按三公里考虑。

11、砖砌地沟尺寸：12*0.3*0.6m3，沟底C25砼垫层，地沟面层贴瓷砖，顶面高分子雨水篦子,地沟排水进入医院污水管网。

12、其它未说明处依据建设工程技术规范和建设工程质量管理条例执行。

三、门窗：

1、防盗门:M1521*1，M0921*1

2、铝合金窗:C0912*1

四、屋面、地面、外墙做法：

1、屋面：现浇板上找坡，铺ABS防水卷材

2、除基础垫层用C15混凝土外，其他均用C25混凝土。

3、外墙：浅颜色真石漆。

五、室内装修

1、格栅：长*宽*高：1.5m×0.12m×1.8m（8道 ），格栅贴砖。

2、墙砖0.3m×0.6m。

3、地砖0.8m×0.8m。

4、地沟12m×0.6m×0.3m:(1)砖砌沟（2）沟底砼土（3）粉沟（4）沟瓷砖（5）高分子雨水篦子,地沟排水进入医院污水管网。

六、其它：

1、紫外线消毒灯10—11盏、日光灯6盏、开关3个（办公室、紫外线、暂存房）、五孔插座3个、空调16A的插座2个、配电箱1台、立柱大号洗槽1个、水龙头2、洗手池2个、窨井1个、PE300波纹管10m、网络、水电布置齐全。

2、所有房间洗手池为脚踏式。

3、暂存房开窗户，后期施工现场再定。