六安市第二人民医院“医用气体”改造项目

清单及要求

一、氧气检测报警系统

1、 氧气报警器1台（双氧），内置扬声器；

2、 管道安装（自综合楼负一层的两路氧气主管道引致消防控制室），含气体试验。

二、急诊科病房

1、增加一个病房设备带（3床位，空开1套），每床位配置氧气终端、吸引终端各1套、床头灯1套、呼叫1套、电源插座2套；

2、管道安装（氧气管道从其它病房管道连接，负压吸引从楼层主管道连接）。

三、内镜中心病房

1、增加1个病房设备带（3床位，空开1套），每床位配置氧气终端、吸引终端各1套、电源插座4套，另加配电源插座2套；

2、增加3个病房设备带（2床位，空开1套），每床位配置吸引终端1套、电源插座2套，另加配电源插座2套；

3、管道安装（氧气管道利用现有，负压吸引从楼层主管道连接）。

四、综合楼气体管井至2号楼负压吸引机房负压管道

1、此管道从综合楼医用气体管井（1层顶）引至2号楼负一层的负压机房；

2、负压管道采用304不锈钢管，规格：直径42mm，数量246米；

3、配置阀门4套；

4、 管道敷设固定（包括墙面开孔及恢复、架空安装、地沟安装、吊顶内安装、支架固定、管道防护、管道防腐处理），氩弧焊接，气密性试验、压力试验。

5、所有材料需符合规范及行业规范，需为国内一线主流品牌；

6、现场情况要求各投标单位自行勘察，整个医用气体改造以符合规范使用要求为准。

五、要求

1、设备带：22厘米宽设备带，满足病房布局和使用便利性；

2、所有材料需符合规范及行业规范，需为国内一线主流品牌；

3、现场情况要求各投标单位自行勘察，整个医用气体改造以符合规范使用要求为准。