服务器采购需求

数量：壹台；

推荐品牌：联想、戴尔、惠普

★规格：2U 4路机架式服务器；

处理器：Intel C624芯片组，本次配置4颗Intel Xeon 5118（12core/2.3GHz）CPU，可选最大单颗28核处理器；

★内存：配置4*16GB TruDDR4 2666MHz内存，最大支持≥48条扩展插槽，最大支持≥3TB内存扩展；

★硬盘：配置3块800G SSD  12Gbps  热插拔2.5寸SAS硬盘，可选支持≥16个2.5寸硬盘扩展机型；可支持切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板；可支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；可支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1；

网卡：配置≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口；

RAID功能：配置RAID卡，配置730i Raid 0,1,5 w/1GB cache，可提供raid 0/1/5/10/50；

配件：免工具滑动导轨套件；

电源：电源输出功率≥750W 80+铂金电源1+1冗余电源，支持240V高压直流；

冷却系统：配置6个带故障预报警功能的冗余（N+1）热插拔系统风扇；

★I/O扩展：最大支持≥11个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口；

服务器管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；可支持LCD操作面板；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息；

★能源管理工具：可支持能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案；

服务器管理：可支持与服务器同品牌的数据中心级别管理软件，非OEM软件，可提供硬件集中式资源管理系统，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置该厂商品牌服务器、网络交换机和存储硬件；可提供基于模板的服务器的集中配置和管理；无需在虚机/操作系统安装代理，可提供手机移动运维功能；该管理软件可实现服务器操作系统批量部署；可支持管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到多台受管服务器；最大限度可支持批量裸机操作系统支持但不仅限于Redhat Enterprise Linux 6 Update 2以上\SUSE Linux Enterprise 11.4以上\Windows Sever 2012以上\VMware ESXi 5.5以上等；该管理软件可实现多台服务器批量固件（Firmware ）升级与验证功能；

可支持随机配置与服务器同品牌且适用于Vmware vCenter的系统管理软件，非OEM软件，可支持提供该系统管理软件与Vmware vCenter集成功能，实现对服务器硬件的监控与管理， 可支持高级远程管理，实现远程KVM（同时实现Activex、browser和JAVA环境三种连接方式）；

产品认证：中国环境标志产品认证，中国国家强制请产品认证，能源之星认证, Green-Guard认证；

提供VMware ESXi 5.5及以上服务器虚拟化实施及技术支持。